- 附件一、内镜中心：内镜中心软式内镜在线监管对接

1.项目范围：

医疗机构院内感染重点环节风险智控平台接入对接要求，用于规范各非现场在线监测应用系统产生的风险线索接入于医疗机构院内感染重点环节风险智控平台的对接要求，以便风险线索进行合理处置，形成风险处置全闭环。

2.项目说明：

依法依规应记录的数有相应自建系统的，采用“接口开发+接口联调+数据传报”交换相关数据;没有自建系统的，“合规平台”提供应用数据录入。“合规平台”通过汇集医疗机构交换或录入的数据生成可展示、可追溯、可分析的电子台账，替代传统纸质台账，医疗相关环节无需再记录留痕，切实减轻医疗机构负担。“合规对医疗机构电子台账及实时数据等进行监测分析并预警，对风患整改、结果复核和执法监管全流程闭环处置监管，并严格执行《WS 507---2016软式内镜清洗消毒技术规范》。满足以下要求：

2.1酶洗上传数据：内镜编号、清洗人员、内镜清洗流程编号、温度（条件可选）、清洗开始时间、清洗结束时间、酶洗清洗时长（条件可选）、配比（条件可选）。

2.2软式内镜消毒/灭菌剂监测：配比批次编号、灭菌剂/灭菌剂浓度、试纸照片（条件可选）、上传时间、频次、结果。

2.3软式内镜消毒/灭菌过程：内镜清洗流程编号、内镜编号、灭菌人员、清洗开始时间、清洗结束时间、消毒剂种类。消毒/灭菌剂配比批次编号（条件可选）。

2.4软式内镜终末漂洗水：制水设备编号、设备状态、消毒滤芯和0.2um滤芯用水量（条件可选）。

2.5软式内镜机洗：内镜清洗流程编号、内镜编号、清洗人、酶洗开始时间、酶洗结束时间、初洗开始时间、初洗结束时间、漂洗开始时间、漂洗结束时间、消毒开始时间、消毒结束时间、终末漂洗开始时间、终末漂洗结束时间、程序号（条件可选）、机洗开始时间、机洗结束时间、清洗消毒机打印凭条。

2.6软式内镜储存：储镜柜编号、干燥时长（条件可选）、内镜编号、内镜储存时长、入库日期、取出日期、洁净储存柜内舱压力（条件可选）、空气过滤器（条件可选）。

2.7内镜管路清洗效果检测：内镜编号、检测时间、检测人、照片1（条件可选）、照片2（条件可选）、照片3（条件可选）、检测结果。

3. 内镜中心软式内镜在线监管子应用。

适用于开展内镜诊疗活动的医疗机构。对内镜清洗消毒过程追溯、内镜消毒剂检测、医护人员职业防护、内镜清洗质量、内镜消毒灭菌效果监测等进行监测分析，提前发现风险并作出预警。

3.1接口路径前缀

接口前缀

测试环境：http://test.zhihuiweijian.com/openapi

正式环境：

1、政务外网    http://59.202.52.104:2024/openapi

2、互联网     https://ygzk.wsjkw.zj.gov.cn/openapi

以上内容均为内镜未使用步骤。

3.2接口列表

3.2.1．token获取

功能描述：用于获取token信息。

URL:  auth/getAccessToken

请求方式：Get

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +accessKey | S64 | Y | 分配 |
| 4 | +accessSecret | S64 | Y | 分配 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | JSON 格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3内镜上传

3.3.1内镜非使用步骤的采集数据上传

功能描述：非内镜使用步骤的采集数据上传（所有内镜非使用步骤，包括清洗，机洗，存储，侧漏等）

URL:  /endoscope/uploadReadData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +cleanId | S.100 | Y | 内镜洗消记录编号（清洗批次） |
| 4 | +collectionTime | DT | Y | 采集时间,使用步骤不传 |
| 5 | +deviceRfidNumber | S..64 | Y | 内镜rfid码（唯一）(内镜要跟内镜对应上rfidNumber，不然也不展示) |
| 6 | +readerId | S..64 | Y | 所刷读卡器编号（ip等唯一标识均可）（读卡器rfid码跟读卡器要对应上，不然不展示rfidNumber） |
| 7 | +uploadUser | S..50 | Y | 上传用户姓名或编号 |
| 8 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 9 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.2内镜使用步骤的采集数据上传

功能描述：内镜使用步骤的采集数据上传

URL:  /endoscope/uploadUseStepData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +cleanId | S.100 | Y | 内镜使用前的清洗记录id（清洗批次） |
| 4 | +identityId | S..32 | Y | 病人编号（HIS系统编号） |
| 5 | +name | S..100 | N | 病人姓名 |
| 6 | +number | S..64 | Y | 内镜编号与内镜信息里面的内镜编号number对应 |
| 7 | +uploadUser | S..32 | Y | 上传者姓名或编号 |
| 10 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 11 | +creditCode | S18 | Y | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功，404:该内镜未清洗 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.3内镜信息上传

    - 功能描述：上传该机构的所有内镜信息

    - URL:  /endoscope/addEndoSocopeInfo

    - 请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | +timestamp | S.13 | Y | 时间戳 |
| 4 | +number | S..64 | Y | 内镜编号（唯一编号，可以与内镜钢印号相同） |
| 5 | +rfidNumber | S..64 | Y | 内镜rfid码 |
| 6 | +typeName | S..64 | N | 内镜类别名称 |
| 7 | +model | S..64 | N | 内镜品牌 |
| 8 | +steelNumber | S..64 | N | 内镜钢印号 |
| 9 | +aliasName | S..64 | N | 内镜别名（eg：检查镜、治疗镜） |
| 10 | +status | N.1 | Y | 状态 0 正常 1缺损 |
| 11 | +buyDate | DT | N | 购买时间 |
| 12 | +durableYears | N.2 | N | 使用年限（单位 年） |
| 13 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 14 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.4读卡器信息上传

功能描述：读卡器信息上传

URL:  /endoscope/addCardReaderInfo

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | +timestamp | S..13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +rfidNumber | S..64 | Y | 读卡器设备rfid码 |
| 4 | +stepId | S..11 | Y | 读卡器所在步骤id |
| 5 | +stepName | S..64 | Y | 步骤名称 |
| 6 | +status | N.1 | N | 状态 0 正常 1缺损 |
| 7 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 8 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.5清洗步骤信息上传

功能描述：清洗步骤信息上传

URL:  /endoscope/addCleanStepInfo

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | +timestamp | S..13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +stepId | N..32 | Y | 清洗步骤ID |
| 4 | +stepName | S..64 | Y | 清洗步骤名称 |
| 5 | +orderId | N..11 | Y | 清洗步骤顺序ID |
| 6 | +orderTime | N..11 | N | 距离上一个步骤的最短间隔时长（单位 秒） |
| 7 | +parentId | S..64 | N | 此步骤父ID |
| 8 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 9 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.6内镜酶洗数据上传

功能描述：酶洗数据上传

URL:  /endoscope/uploadEnzymeWashData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | rfidNumber | S.100 | Y | 本次酶洗内镜编号 |
| 4 | userName | S..64 | Y | 清洗人员姓名或编号 |
| 5 | cleanId | S..64 | Y | 本次内镜清洗流程编号 |
| 6 | temp | S..20 | N | 清洗温度 |
| 7 | startTime | DT | Y | 清洗开始时间 |
| 8 | endTime | DT | Y | 清洗结束时间 |
| 9 | washTime | DT | N | 酶液刷洗时间 |
| 10 | ratio | S..20 | N | 实际酶洗配比浓度 |
| 11 | uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一识别码印在《医疗机构执业许可证》上，在卫生监督管理系统上也可查 |
| 12 | creditCode | S18 | Y | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.7内镜消毒/灭菌剂监测数据上传

URL:  /endoscope/uploadDisinfectData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | ratioNumber | S.100 | Y | 配置消毒/灭菌剂批次编号 |
| 4 | disinfectDuration | N.20 | Y | 消毒或灭菌剂的消毒灭菌时长（分钟为单位） |
| 5 | disinfectantConc | N.1 | Y | 消毒剂/灭菌剂浓度 1-邻苯二甲醛:0.5-0.6% 2-戊二醛:2% 3-过氧乙酸:0.2-0.35% 4-二氧化氯:100-500mg/L 5-酸性氧化电位水:50-70mg/L;氧化还 原点位≥1100Mv;残留氯离子＜ 1000mg/L; 6-自定义:说明书 |
| 6 | imageUrl | S..200 | N | 试纸照片:检测后试纸的照片存储地址 |
| 7 | uploadTime | date | Y | 检测结果上传时间 |
| 8 | frequency | S..200 | Y | 频次（次/日） |
| 9 | result | N.1 | Y | 结果（0-不合格，1-合格） |
| 10 | uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一识别码印在《医疗机构执业许可证》上，在卫生监督管理系统上也可查 |
| 11 | creditCode | S18 | Y | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功，404:该内镜未清洗 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

</JsonResult>

3.3.8软式内镜消毒/灭菌过程上传

URL:  /endoscope/sterProcess

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | cleanId | S..64 | Y | 内镜清洗流程编号 |
| 4 | rfidNumber | S..100 | Y | 内镜编号 |
| 5 | userName | S..64 | Y | 清洗人员姓名或编号 |
| 6 | startTime | date | Y | 消毒/灭菌开始时间 |
| 7 | endTime | date | Y | 消毒/灭菌结束时间 |
| 8 | type | N.1 | Y | 消毒剂种类 0 消毒剂、1 灭菌剂 |
| 9 | ratioNumber | S..64 | N | 消毒/灭菌剂配比批次编号 |
| 10 | uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 11 | creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.3.9软式内镜终末漂洗水上传

URL:  /endoscope/rinseWater

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | wteNumber | S..13 | Y | 制水设备编号 |
| 4 | status | N.1 | Y | 设备状态：1-正常，2-故障 |
| 5 | dfcwStatus | N.1 | N | 消毒滤芯用水量（1-正常，2-需更换） |
| 6 | uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 7 | creditCode | S18 | Y | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

</JsonResult>

3.4.0软式内镜储存

URL:  /endoscope/endoscopeSave

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | storagetNumber | S..13 | Y | 内镜存储柜编号 |
| 4 | rfidNumber | S..100 | Y | 内镜编号或内镜钢印编号 |
| 5 | storeTime | date | Y | 内镜存入日期 |
| 6 | takeoutTime | date | Y | 内镜取出日期 |
| 7 | uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 8 | creditCode | S18 | Y | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

3.4.1内镜管路清洗效果检测

URL:  /endoscope/cleaningEffectTesting

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +accessToken | S..100 | Y | token |
| 3 | rfidNumber | S..100 | Y | 内镜编号或内镜钢印编号 |
| 4 | testingTime | date | Y | 检测时间 |
| 5 | inspector | S..64 | Y | 检测人姓名或编号 |
| 6 | pic1 | S..200 | Y | 照片1:AI自动辅助识别污渍、水渍的照片地址 |
| 7 | pic2 | S..200 | N | 照片2:AI自动辅助识别污渍、水渍的照片地址 |
| 8 | pic3 | S..200 | N | 照片3:AI自动辅助识别污渍、水渍的照片地址 |
| 9 | result | N.1 | Y | 检测结果:0-不合格，1-合格 |
| 10 | uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 11 | creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:上传成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |